題目案

「再スケジューリングにおけるpath relinkingの適用と計算機実験による比較評価」

あるいは

「処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおけるpath relinkingの適用と評価」

など

処理順序の変更量を考慮した再スケジューリング：多点探索・単点探索の比較とpath relinkingの適用

著者：

鬼頭拓海，谷水義隆，渡邉るりこ

要旨（800字以内 /  795字）

製造現場では機械故障や作業遅延などの外乱により事前に作成した初期スケジュール通りに実行できない場合がある。その対応策として未着手の作業の処理順序を変更するリアクティブスケジューリングがある。ここで、総所要時間最小化など生産効率の指標のみを目的関数とすると初期スケジュールから大幅に異なり、段取り替えや資材の再手配などのコストが生じる。そのためスケジュールの変更には、生産効率だけでなく処理順序の変更量という安定性の指標も必要である。

本研究はジョブショップスケジューリング問題の作業遅延を対象に、生産効率と安定性の二目的最適化として再スケジューリングを扱う。再スケジューリングでは、外乱前の初期スケジュールが高品質な解として存在し、安定性の面ではこれが最適解にあたる。既存研究は安定性を評価指標として扱うか、探索範囲を限定する方式が多い。また解法は多点探索に偏り、この特性が探索方式の優劣に与える影響は十分に検討されていない。そこで、解を少しずつ変更する単点探索(反復局所探索)は、交叉で解を組み替える多点探索(遺伝的局所探索)よりも安定性が高く効率の良い解を多く得られるという仮説を、局所探索を揃えた統制比較で検証した。その結果、安定性の高い解の質で単点探索が全8シナリオで多点探索を上回り、5シナリオでは2〜4.5倍、3シナリオでは多点探索が安定性の高い解に到達できなかった。←ここはどう直してよいか分かりません

次に、多点探索に欠けるこの能力を補うため、解を初期スケジュールへ引き寄せる操作をpath relinkingに基づいて提案する。これを単点探索と多点探索に組み込んだ結果、効果は探索方式により非対称に現れ、多点探索では安定性の高い解の質が全8シナリオで2倍以上改善し単点探索と同等の結果が得られた。一方、単点探索では改善はわずかであった。最良手法は評価指標により異なり、総合的な質では多点探索＋提案操作←「＋」の意味は？ハイブリッド化？が、速さ←何の早さ？では単点探索が優れた。